KOMTAGEM · ESPAÇOLAB

MANUAL TÉCNICO

Horta Vertical Hidropônica

Montagem  ·  Irrigação  ·  Sensores  ·  Integração Digital

Versão 1.0  ·  2025  ·  pedenanet.com  ·  espacolab.com

# Sumário

# 1. Visão Geral do Sistema

A Horta Vertical Hidropônica Komtagem é um sistema integrado de cultivo automatizado desenvolvido para o ambiente escolar. Combina agricultura hidropônica vertical com sensoriamento IoT em tempo real, permitindo que alunos, professores e pais acompanhem dados da horta pela plataforma digital Komtagem.

Este manual cobre: montagem completa da estrutura física, sistema de irrigação automatizada, conexão de todos os sensores eletrônicos e integração com a plataforma Komtagem.

## 1.1 Componentes do Sistema

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| Estrutura Vertical | Torre de PVC 150mm com bocas de plantio em 4 faixas helicoidais |
| Vaso Reservatório | Base com substrato e ponto de ancoragem da torre |
| Sistema de Irrigação | Mangueiras, gotejadores reguláveis e temporizador automático |
| Painel de Sensores | pH, temperatura, condutividade elétrica, luminosidade e nível de água |
| Microcontrolador ESP32 | WiFi integrado para transmissão de dados à plataforma |
| Plataforma Komtagem | Dashboard com dados ao vivo, log de eventos e alertas por IA |

📌  Siga este manual na ordem apresentada. Cada etapa depende da anterior para o correto funcionamento do sistema.

# 2. Lista de Materiais

## 2.1 Estrutura da Torre

| Item | Especificação | Qtd | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Cano PVC esgoto | 2m × 150mm diâmetro | 1 un | Cor branca ou cinza |
| Vaso plástico | 50cm diâm. × 45cm alt. | 1 un | Com furo de drenagem na base |
| Vergalhão de aço | 8mm × 1,80m | 2 un | Estabilização interna em X |
| Cano PVC secundário | 50mm diâm., ponta cortada 45° | 1 un | Molde para abertura das bocas |
| Fita adesiva larga | 48mm | 1 rolo | Moldagem das bocas quentes |
| Parafusos + buchas | M6 × 40mm | 8 un | Fixação do cano no vaso |
| Silicone neutro | Tubo 280ml | 1 un | Vedação da emenda cano/vaso |

## 2.2 Sistema de Irrigação

| Item | Especificação | Qtd | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Mangueira microirrigação | 6mm diâmetro | 5 metros | Kit microirrigação |
| Conectores tipo T | 6mm | 7 un | Um por ponto de gotejo + 2 reserva |
| Gotejadores reguláveis | 0–40 L/h | 9 un | Ajuste manual por planta |
| Varetas de fixação | Plástico 15cm | 10 un | Fixação da mangueira no cano |
| Fitas hellerman | 2,5mm × 100mm | 1 pacote | Organização dos cabos |
| Temporizador digital | 220V — ciclos de 15 min | 1 un | Rega automática programável |
| Engate rápido | 3/4" para torneira | 1 un | Conexão à torneira ou bomba |
| Fita veda-rosca | 12mm × 10m | 1 rolo | Vedação das roscas |
| Mini bomba d'água | 12V DC, 3–5 L/min | 1 un | Para escolas sem pressão de torneira |

## 2.3 Sensores e Eletrônica

| Sensor / Componente | Modelo Sugerido | Qtd | Faixa de Medição |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor de pH | pH-4502C | 1 un | 0–14 pH / ±0,1 de precisão |
| Sensor de Temperatura | DS18B20 (à prova d'água) | 2 un | -55°C a +125°C |
| Sensor de Condutividade (CE) | EC Meter V1.0 | 1 un | 0–20 mS/cm |
| Sensor de Luminosidade | BH1750 (I2C) | 1 un | 1 a 65.535 lux |
| Sensor de Nível de Água | Ultrassônico HC-SR04 | 1 un | 2 cm a 400 cm |
| Microcontrolador | ESP32 DevKit V1 | 1 un | WiFi 2,4GHz + Bluetooth |
| Fonte de alimentação | 5V 2A (USB-C) ou 12V adaptador | 1 un | Para ESP32 e sensores |
| Módulo relé | 5V, 1 canal | 1 un | Controle da bomba/temporizador |
| Caixa proteção | IP65 — 150×110×70mm | 1 un | Para os componentes eletrônicos |
| Cabos Dupont | Macho-fêmea e macho-macho | 1 kit | Conexões entre sensor e ESP32 |
| Resistores pull-up | 4,7kΩ | 2 un | Necessários para DS18B20 |
| Divisor de tensão | Resistores 1kΩ e 2kΩ | 2 un | Proteção pino Echo HC-SR04 |

## 2.4 Substrato e Plantio

| Item | Qtd | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Argila expandida | 10 litros | Base do vaso — drenagem e aeração |
| Manta geotêxtil | 0,5 m² | Separação entre substrato e argila |
| Terra vegetal enriquecida | 20 litros | Substrato das bocas de plantio |
| Cacos de tijolo | 1 kg | Primeira camada de drenagem (base) |
| Solução nutritiva hidropônica | 1 litro (concentrado) | Nutrição das plantas na água |
| Mudas variadas | 20–30 mudas | Alface, cebolinha, rúcula, salsinha etc. |

# 3. Ferramentas Necessárias

| Ferramenta | Uso na Montagem | Obrigatório |
| --- | --- | --- |
| Arco de serra | Corte do cano PVC no comprimento | Sim |
| Furadeira + broca 32mm | Furação das bocas de plantio | Sim |
| Soprador térmico | Aquecimento e moldagem das bocas | Sim |
| Trena / régua metálica | Marcação das posições das bocas | Sim |
| Lápis ou caneta permanente | Marcação no PVC | Sim |
| Alicate de corte | Corte de fitas e cabos | Sim |
| Chave de fenda e philips | Fixação de parafusos | Sim |
| Ferro de solda | Conexões eletrônicas robustas | Recomendado |
| Multímetro | Verificação das ligações elétricas | Recomendado |
| Luvas de proteção | Segurança no corte e soprador térmico | Obrigatório |
| Óculos de proteção | Segurança na furação | Obrigatório |

⚠️  Use sempre luvas e óculos de proteção ao cortar o PVC e ao usar o soprador térmico. O plástico aquecido pode causar queimaduras graves.

# 4. Montagem da Estrutura da Torre

## 4.1 Preparação do Cano PVC

Divida o cano de 2m em 4 faixas de trabalho distribuídas a 90° entre si. As bocas de plantio seguirão padrão helicoidal para melhor aproveitamento de espaço e luminosidade.

### Marcação das bocas de plantio

- Marque 4 linhas longitudinais no cano a cada 90° (Norte, Sul, Leste, Oeste) usando régua e lápis.

- Em cada linha, marque furos a cada 20 cm, começando a 15 cm da base.

- Intercale as linhas: Linha 1 começa em 15 cm, Linha 2 em 25 cm, Linha 3 em 15 cm, Linha 4 em 25 cm.

- Total esperado: 24 a 28 bocas por torre de 2 m.

### Abertura das bocas de plantio

- Com a furadeira e broca de 32 mm, perfure o centro de cada marca.

- Aqueça a região do furo com o soprador térmico por 20–30 segundos até o PVC ficar maleável.

- Enquanto ainda quente, pressione o cano secundário (45°) de dentro para fora para alargar e modelar a boca em formato côncavo.

- Segure por 1 minuto até o PVC esfriar e manter a forma de concha apontada para cima.

- Repita para todas as bocas. Deixe esfriar completamente antes de prosseguir.

💡  A boca deve ter formato de "concha" apontando para cima para segurar o substrato sem derramar. Se ficar pequena demais, reaqueça e alargue.

## 4.2 Preparação do Vaso Base

- Faça um furo central no fundo do vaso com diâmetro de 160 mm (igual ao diâmetro externo do cano).

- Insira o cano pelo furo, centralizando-o. A ponta superior do cano deve ficar 5 cm acima da borda do vaso.

- Insira os 2 vergalhões em X pelo interior do cano, cruzando no centro e apoiando no fundo do vaso.

- Sele a emenda cano/vaso com silicone neutro por fora. Aguarde 2 horas para cura.

## 4.3 Preenchimento do Vaso — Camadas

| Camada | Material | Espessura | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª (base) | Cacos de tijolo | 5 cm | Drenagem inicial e lastro |
| 2ª | Argila expandida | 10 cm | Drenagem e aeração das raízes |
| 3ª | Manta geotêxtil | — | Separação substrato / argila |
| 4ª (topo) | Terra vegetal | Até a borda do cano | Substrato de sustentação |

✅  Após montar o vaso, a torre deve ficar estável sem apoio. Empurre suavemente os quatro lados. Se balançar, reforce com os vergalhões ou adicione substrato na base.

# 5. Sistema de Irrigação Automatizada

## 5.1 Instalação da Mangueira Principal

- Passe a mangueira de 6 mm pelo interior do cano, da base até ultrapassar 5 cm o topo.

- Tampe a extremidade superior com um gotejador ou tampão — a água distribuirá pelas derivações laterais.

- Em cada ponto correspondente a uma boca de plantio, corte a mangueira e insira um conector tipo T.

- Em cada ramal do T, instale uma mangueira de 15 cm que irá até o gotejador na boca.

- Fixe as mangueiras ao cano com varetas e fitas hellerman a cada 20 cm.

## 5.2 Distribuição dos Gotejadores

| Posição | Qtd | Vazão Recomendada |
| --- | --- | --- |
| Topo da torre | 1 | 2–4 L/h — umedece substrato interno |
| Bocas superiores (2 primeiras) | 2 | 1–2 L/h cada |
| Bocas do meio | 2 | 1–2 L/h cada |
| Bocas inferiores | 2 | 0,5–1 L/h cada |
| Vaso base (plantas maiores) | 2 | 2–4 L/h cada |

## 5.3 Programação do Temporizador

| Período | Frequência | Duração | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Manhã | 1x (07:00) | 15 min | Regime padrão — ajustar conforme clima |
| Tarde | 1x (15:00) | 10 min | Reposição do calor do dia |
| Verão / calor intenso | 3x ao dia | 15 min | Monitorar sensor de nível |
| Inverno / dias frios | 1x ao dia | 10 min | Evitar encharcamento |

💡  O temporizador é o backup da automação. Com a plataforma Komtagem ativa, os alertas do sensor de nível substituem a programação manual. Mantenha-o como segurança.

# 6. Instalação dos Sensores

Os sensores transformam a horta em um laboratório de dados ao vivo. Todos se conectam ao ESP32, que transmite via WiFi para a plataforma Komtagem a cada 5 minutos.

## 6.1 Diagrama Geral de Conexões ESP32

| Sensor | Pino ESP32 | Interface | Alimentação |
| --- | --- | --- | --- |
| pH-4502C | GPIO 34 (ADC1_CH6) | Analógico | 5V |
| DS18B20 Temp. Água | GPIO 4 | Digital OneWire | 3,3V + res. 4,7kΩ |
| DS18B20 Temp. Ambiente | GPIO 4 (mesmo barramento) | Digital OneWire | 3,3V |
| EC Meter V1.0 | GPIO 35 (ADC1_CH7) | Analógico | 5V |
| BH1750 Luminosidade | SDA→GPIO21 / SCL→GPIO22 | I2C | 3,3V |
| HC-SR04 Nível | Trig→GPIO5 / Echo→GPIO18 | Digital PWM | 5V (Echo via divisor) |
| Relé Bomba | GPIO 26 | Digital OUTPUT | 5V (VCC do módulo relé) |

## 6.2 Sensor de pH (pH-4502C)

Mede a acidez da solução nutritiva. pH ideal para hidroponia: 5,5 a 6,5. Fora dessa faixa, as plantas não absorvem nutrientes mesmo que eles estejam presentes.

### Instalação física

- Posicione o eletrodo no reservatório de água, submerso no mínimo 3 cm.

- Mantenha afastado de entradas de água — turbulência distorce a leitura.

- Proteja de luz solar direta — a exposição altera a precisão do eletrodo.

### Conexão elétrica

| Pino — módulo pH-4502C | Conectar em |
| --- | --- |
| VCC | ESP32 — 5V |
| GND | ESP32 — GND |
| Po (sinal analógico) | ESP32 — GPIO 34 |

### Calibração (fazer a cada 30 dias)

- Mergulhe a sonda em solução tampão pH 7,0 e aguarde estabilizar (±30 s).

- Ajuste o potenciômetro no módulo até a leitura na plataforma indicar 7,0.

- Mergulhe em solução tampão pH 4,0 e confirme a variação.

⚠️  Guarde o eletrodo sempre com a tampa umedecida (solução KCl ou água destilada). Nunca deixe secar — isso destrói o eletrodo permanentemente.

## 6.3 Sensor de Temperatura (DS18B20)

Use 2 unidades: uma submersa no reservatório (temperatura da água) e outra no ar (temperatura ambiente). Faixa ideal da solução: 18°C a 26°C. Abaixo de 15°C as raízes param de absorver.

| Fio DS18B20 | Cor padrão | Conectar em |
| --- | --- | --- |
| VCC | Vermelho | ESP32 — 3,3V |
| GND | Preto | ESP32 — GND |
| Data | Amarelo | ESP32 — GPIO 4 |
| Resistor pull-up 4,7kΩ | — | Entre pino Data e VCC (3,3V) |

## 6.4 Sensor de Condutividade Elétrica — CE (EC Meter V1.0)

Mede a concentração de sais e nutrientes. Faixa ideal para hortaliças: 1,5 a 2,5 mS/cm. Muito baixo = fome; muito alto = toxicidade.

| Pino — EC Meter V1.0 | Conectar em |
| --- | --- |
| VCC | ESP32 — 5V |
| GND | ESP32 — GND |
| Aout (sinal analógico) | ESP32 — GPIO 35 |

💡  Limpe as sondas do sensor CE com água destilada após cada medição. Sais acumulados nas sondas distorcem as leituras progressivamente.

## 6.5 Sensor de Luminosidade (BH1750 — I2C)

Mede em lux a intensidade luminosa recebida pelas plantas. Hortaliças de folha: 2.000 a 8.000 lux. Valores abaixo de 1.000 lux geram alerta na plataforma.

| Pino — BH1750 | Conectar em |
| --- | --- |
| VCC | ESP32 — 3,3V |
| GND | ESP32 — GND |
| SDA | ESP32 — GPIO 21 |
| SCL | ESP32 — GPIO 22 |
| ADDR | GND — endereço I2C 0x23 |

## 6.6 Sensor de Nível de Água (HC-SR04)

Fixado na tampa do reservatório, mede a distância até a superfície da água. Quando o nível cai abaixo de 30% da capacidade total, a plataforma gera alerta automático.

| Pino — HC-SR04 | Conectar em | Observação |
| --- | --- | --- |
| VCC | ESP32 — 5V | — |
| GND | ESP32 — GND | — |
| Trig | ESP32 — GPIO 5 | Sinal de disparo |
| Echo | ESP32 — GPIO 18 (via divisor) | Divisor 1kΩ + 2kΩ — 5V→3,3V |

⚠️  O pino Echo opera em 5V mas o ESP32 suporta apenas 3,3V nos GPIOs de entrada. Use divisor de tensão com resistores 1kΩ (série) e 2kΩ (paralelo ao GND) para proteção.

# 7. Configuração do ESP32

## 7.1 Bibliotecas Arduino necessárias

| Biblioteca | Sensor associado | Instalar via Arduino Library Manager |
| --- | --- | --- |
| OneWire | DS18B20 temperatura | "OneWire" by Paul Stoffregen |
| DallasTemperature | DS18B20 temperatura | "DallasTemperature" by Miles Burton |
| BH1750 | Luminosidade | "BH1750" by Christopher Laws |
| NewPing | HC-SR04 ultrassônico | "NewPing" by Tim Eckel |
| ArduinoJson | Formatação de dados | "ArduinoJson" by Benoit Blanchon |
| WiFi (built-in) | ESP32 WiFi | Incluída no pacote ESP32 |
| HTTPClient (built-in) | Envio para API | Incluída no pacote ESP32 |

## 7.2 Parâmetros de Configuração WiFi

| Parâmetro | Descrição | Onde obter |
| --- | --- | --- |
| SSID da rede | Nome da rede WiFi da escola | Administrador de TI |
| Senha WiFi | Senha da rede da escola | Administrador de TI |
| ID da Horta | Código único da torre na plataforma | Painel admin Komtagem |
| Token de autenticação | Chave de acesso à API | Painel admin Komtagem |
| Intervalo de envio | Frequência de leitura (padrão: 5 min) | Configurável na plataforma |

📌  A equipe Komtagem realiza a configuração e upload do firmware durante a visita de implantação. A escola não precisa programar o ESP32.

# 8. Integração com a Plataforma Komtagem

## 8.1 Primeiro Acesso

- Acesse a plataforma no endereço fornecido pelo Komtagem na visita de implantação.

- Use as credenciais enviadas por email (usuário: email da escola, senha temporária).

- Altere a senha no primeiro acesso: Perfil → Segurança → Alterar Senha.

- Configure o perfil da escola: nome, endereço e turmas participantes.

## 8.2 Ativação da Horta no Sistema

- No menu lateral, acesse "Minhas Hortas" → "Adicionar Horta".

- Insira o ID da Torre (etiqueta colada na lateral do cano) e dê um nome à horta.

- Selecione as turmas que terão acesso aos dados.

- Energize o ESP32 e aguarde até 10 minutos pela primeira transmissão.

- Quando aparecer "● ATIVA" no dashboard, a integração está completa.

## 8.3 Limites de Alerta Recomendados

| Parâmetro | Mínimo (alerta) | Máximo (alerta) | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 5,5 | 7,0 | Ajustar com pH Up ou pH Down |
| Temperatura da água | 15°C | 28°C | Sombrear ou aquecer o reservatório |
| Condutividade (CE) | 1,0 mS/cm | 3,0 mS/cm | Diluir ou adicionar solução nutritiva |
| Luminosidade | 1.000 lux | — | Adicionar iluminação artificial se necessário |
| Nível de água | 30% da capacidade | — | Reabastecer o reservatório |

💡  Configure ao menos 2 responsáveis para receber alertas (professor + coordenador) para garantir que as notificações não sejam ignoradas.

## 8.4 Cadastro de Alunos e Pais

- Acesse "Usuários" → "Convidar Alunos" e insira emails ou compartilhe o link de cadastro.

- Para pais: "Famílias" → "Convidar Responsáveis" → selecione a turma.

- Alunos têm acesso de leitura aos dados e ao log de eventos em tempo real.

- Pais têm acesso ao dashboard simplificado e ao relatório de cada ciclo.

# 9. Plantio e Primeiro Ciclo

## 9.1 Distribuição Sugerida de Plantas

| Posição na Torre | Plantas Recomendadas | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Bocas do topo | Cebolinha, Salsinha | Toleram mais luz direta |
| Bocas superiores | Alface crespa, Alface lisa | Crescimento rápido — ótima para demonstrar em aula |
| Bocas do meio | Rúcula, Espinafre | Preferem meia-sombra |
| Bocas inferiores | Hortelã, Manjericão | Preferem menos calor |
| Vaso base | Tomate cereja, Pimentão | Plantas maiores precisam de mais substrato |

## 9.2 Preparo da Solução Nutritiva

- Encha o reservatório com água limpa (de preferência água filtrada ou de torneira sem cloro excessivo).

- Adicione a solução nutritiva conforme o fabricante — geralmente 5–10 ml por litro de água.

- Meça o pH. Ajuste para 6,0–6,5 com pH Up (bicarbonato) ou pH Down (ácido fosfórico diluído).

- Meça a CE. Para mudas novas, mantenha baixo: 0,8–1,2 mS/cm.

- Registre os valores na plataforma Komtagem como baseline do Ciclo 1.

## 9.3 Cronograma do 1º Ciclo (28 dias)

| Semana | Atividades | Monitorar na Plataforma |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Plantio das mudas. Verificar gotejadores. Medir pH e CE todos os dias. | Temperatura e nível de água |
| Semana 2 | Adubação reforçada — CE: elevar para 1,5–2,0 mS/cm. Poda de folhas danificadas. | Alertas de pH e CE |
| Semana 3 | Raleio se necessário. Foto do crescimento para registrar na plataforma. | Luminosidade — verificar sombra |
| Semana 4 | Colheita seletiva. Relatório do ciclo. Lavar sensores e reservatório. | Relatório automático da IA |

# 10. Manutenção e Resolução de Problemas

## 10.1 Agenda de Manutenção

| Frequência | Tarefa | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Diária | Verificar alertas na plataforma Komtagem | Professor responsável |
| Diária | Conferir nível de água visualmente no reservatório | Aluno de plantão |
| Semanal | Limpar sondas dos sensores de EC e pH com água destilada | Professor ou aluno senior |
| Semanal | Calibrar sensor de pH com soluções tampão 4,0 e 7,0 | Professor responsável |
| Semanal | Limpeza das bocas de plantio — remover algas ou raízes soltas | Grupo de manutenção |
| Quinzenal | Troca parcial da solução nutritiva (30% do volume) | Professor responsável |
| Mensal | Inspeção dos cabos, conectores e caixa IP65 | Komtagem ou técnico |
| A cada ciclo | Limpeza completa do cano PVC, vaso e sensores | Komtagem + alunos |

## 10.2 Resolução de Problemas Comuns

| Problema Observado | Causa Mais Provável | Solução |
| --- | --- | --- |
| pH fora da faixa (>7,5 ou <5,0) | Algas, resíduo orgânico ou solução velha | Trocar 50% da solução e recalibrar o sensor |
| CE muito baixa (<0,8) | Evaporação excessiva ou plantas consumindo | Adicionar solução nutritiva concentrada |
| Folhas amareladas | Deficiência de nutrientes ou pH incorreto | Corrigir CE e pH. Aguardar 48h e observar |
| Gotejador entupido | Depósito de calcário ou algas | Mergulhar em solução de vinagre a 10% por 15 min |
| ESP32 offline na plataforma | Queda de energia ou sinal WiFi fraco | Reiniciar o ESP32. Checar sinal WiFi no local |
| Sensor de pH com leitura errática | Eletrodo seco ou danificado | Reidratar com solução KCl por 30 min. Se persistir, substituir |
| Torre instável ou tombando | Vergalhões soltos ou substrato insuficiente | Apertar os vergalhões e adicionar terra no vaso |
| Alerta de nível falso positivo | Sensor HC-SR04 desalinhado ou obstruído | Reposicionar o sensor no centro da tampa do reservatório |
| Leituras de CE oscilando muito | Sondas sujas com depósito de sal | Limpar sondas com água destilada e esponja macia |

# 11. Contatos e Suporte

| Canal | Contato / Endereço | Disponibilidade |
| --- | --- | --- |
| Email | gotas@pedenanet.com | Resposta em até 24 horas úteis |
| Site | pedenanet.com · espacolab.com | Chat disponível em horário comercial |
| Suporte 1º Ciclo | Acompanhamento presencial ou remoto | Mediante agendamento prévio |
| Plataforma Komtagem | Painel de suporte → "Abrir Chamado" | Disponível 24h — SLA 48h |

Manual Técnico Komtagem · Versão 1.0 · 2025

Este documento é propriedade do EspaçoLAB · Uso exclusivo para escolas parceiras do programa Komtagem.