KOMTAGEM · ESPAÇOLAB

MANUAL TÉCNICO

Torre Vertical com Terra

Montagem  ·  Irrigação  ·  Sensores  ·  Integração Digital

Versão 1.0  ·  2025  ·  pedenanet.com  ·  espacolab.com

# Sumário

# 1. Visão Geral do Sistema

A Torre Vertical com Terra Komtagem é um sistema de cultivo em substrato sólido, desenvolvido especialmente para o ambiente escolar. Diferente do modelo hidropônico, as plantas crescem em terra vegetal enriquecida dentro de cada boca de plantio, tornando o sistema mais próximo do cultivo tradicional e de fácil compreensão por alunos de todas as idades.

O sistema conta com irrigação automatizada por gotejamento, sensoriamento IoT (umidade do solo, temperatura, luminosidade e nível do reservatório de água) e integração completa com a plataforma digital Komtagem para acompanhamento em tempo real.

Diferenças em relação ao modelo Hidropônico

| Aspecto | Torre com Terra | Torre Hidropônica |
| --- | --- | --- |
| Meio de cultivo | Terra vegetal + substrato sólido | Solução nutritiva em água |
| Sensores principais | Umidade do solo, temperatura, luz, nível | pH, condutividade, temperatura, luz, nível |
| Complexidade | Menor — mais próximo do cultivo tradicional | Maior — requer gestão da solução |
| Variedade de plantas | Ampla (qualquer planta de horta) | Limitada a plantas adaptadas à hidroponia |
| Manutenção | Mais simples — rega e adubação | Requer ajuste contínuo de pH e CE |
| Custo inicial | Mais baixo | Mais alto (sensores especializados) |
| Indicado para | Todas as faixas etárias, início do projeto | Turmas mais avançadas, foco em tecnologia |

📌  Este manual cobre exclusivamente a Torre com Terra. Para o modelo Hidropônico, consulte o Manual Técnico — Horta Vertical Hidropônica Komtagem.

## 1.1 Componentes do Sistema

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| Estrutura Vertical | Torre de PVC 150mm com bocas de plantio em 4 faixas helicoidais |
| Vaso Reservatório | Base com substrato e reservatório de água para irrigação |
| Sistema de Irrigação | Gotejadores por boca + temporizador automático |
| Sensor de Umidade do Solo | Capacitivo por boca de plantio — mede umidade do substrato |
| Sensor de Temperatura | Temperatura do ar ao redor da torre |
| Sensor de Luminosidade | Intensidade de luz recebida pelas plantas (lux) |
| Sensor de Nível de Água | Monitora o reservatório de irrigação |
| Microcontrolador ESP32 | WiFi integrado para transmissão de dados à plataforma |
| Plataforma Komtagem | Dashboard com dados ao vivo, alertas e relatórios por ciclo |

# 2. Lista de Materiais

## 2.1 Estrutura da Torre

| Item | Especificação | Qtd | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Cano PVC esgoto | 2m × 150mm diâmetro | 1 un | Cor branca ou cinza |
| Vaso plástico | 50cm diâm. × 45cm alt. | 1 un | Com furo de drenagem na base |
| Vergalhão de aço | 8mm × 1,80m | 2 un | Estabilização interna em X |
| Cano PVC secundário | 50mm, ponta 45° | 1 un | Molde para abertura das bocas |
| Parafusos + buchas | M6 × 40mm | 8 un | Fixação do cano no vaso |
| Silicone neutro | Tubo 280ml | 1 un | Vedação da emenda cano/vaso |
| Tela sombrite 50% | 0,5m² | 1 un | Proteção no fundo de cada boca |

## 2.2 Sistema de Irrigação

| Item | Especificação | Qtd | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Mangueira microirrigação | 6mm diâmetro | 5 metros | Kit gotejamento |
| Gotejadores reguláveis | 0–40 L/h | 10 un | Um por boca + 2 reserva |
| Conectores tipo T | 6mm | 8 un | Derivações da mangueira principal |
| Varetas de fixação | Plástico 15cm | 12 un | Fixação da mangueira no cano |
| Temporizador digital | 220V, ciclos de 15 min | 1 un | Rega automática programável |
| Engate rápido | 3/4" para torneira | 1 un | Entrada de água |
| Fita veda-rosca | 12mm × 10m | 1 rolo | Vedação das roscas |
| Mini bomba d'água | 12V DC, 3–5 L/min | 1 un | Para locais sem torneira próxima |
| Reservatório de água | 20–30 litros | 1 un | Caixa ou balde com tampa |

## 2.3 Sensores e Eletrônica

| Sensor / Componente | Modelo Sugerido | Qtd | O que mede |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor de Umidade do Solo | Capacitivo v1.2 (resistente à corrosão) | 4 un | Umidade do substrato por zona |
| Sensor de Temperatura do Ar | DS18B20 (padrão) ou DHT22 | 1 un | Temperatura e umidade relativa do ar |
| Sensor de Luminosidade | BH1750 (I2C) | 1 un | Intensidade de luz (lux) |
| Sensor de Nível de Água | Ultrassônico HC-SR04 | 1 un | Nível do reservatório de irrigação |
| Microcontrolador | ESP32 DevKit V1 | 1 un | WiFi 2,4GHz + processamento |
| Fonte de alimentação | 5V 2A (USB-C) ou 12V | 1 un | Para ESP32 e sensores |
| Módulo relé | 5V, 1 canal | 1 un | Acionamento da bomba/válvula |
| Caixa proteção | IP65 — 150×110×70mm | 1 un | Proteção dos componentes eletrônicos |
| Cabos Dupont | Macho-fêmea e macho-macho | 1 kit | Conexões entre sensores e ESP32 |
| Resistor pull-up | 4,7kΩ (se usar DS18B20) | 1 un | Pull-up do barramento OneWire |
| Divisor de tensão | Resistores 1kΩ e 2kΩ | 1 un | Proteção pino Echo HC-SR04 (5V→3,3V) |

## 2.4 Substrato e Plantio

| Item | Quantidade | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Terra vegetal enriquecida | 25 litros | Substrato principal das bocas e do vaso |
| Húmus de minhoca | 5 litros | Misturar 20% com a terra vegetal |
| Argila expandida | 10 litros | Drenagem no fundo do vaso |
| Manta geotêxtil | 0,5 m² | Separação e filtragem no vaso |
| Adubo granulado de liberação lenta | 200g | Nutrição prolongada por ciclo |
| Cacos de tijolo | 1 kg | Primeira camada de drenagem |
| Mudas variadas | 20–30 mudas | Alface, cebolinha, tomate, salsinha etc. |

# 3. Ferramentas Necessárias

| Ferramenta | Uso | Obrigatório |
| --- | --- | --- |
| Arco de serra | Corte do cano PVC | Sim |
| Furadeira + broca 32mm | Furação das bocas de plantio | Sim |
| Soprador térmico | Aquecimento e moldagem das bocas | Sim |
| Trena / régua metálica | Marcação das posições das bocas | Sim |
| Lápis ou caneta permanente | Marcação no PVC | Sim |
| Alicate de corte | Corte de fitas e cabos | Sim |
| Chave de fenda e philips | Fixação de parafusos | Sim |
| Ferro de solda | Conexões eletrônicas robustas | Recomendado |
| Multímetro | Teste das ligações elétricas | Recomendado |
| Luvas de proteção | Segurança no corte e soprador | Obrigatório |
| Óculos de proteção | Segurança na furação | Obrigatório |

⚠️  Use sempre luvas e óculos de proteção ao cortar o PVC e ao operar o soprador térmico. O plástico aquecido pode causar queimaduras graves.

# 4. Montagem da Estrutura da Torre

A montagem estrutural da Torre com Terra é idêntica ao modelo Hidropônico: mesmo cano, mesmo vaso, mesmo padrão helicoidal de bocas. A diferença começa no preenchimento.

## 4.1 Preparação do Cano PVC

### Marcação das bocas

- Marque 4 linhas longitudinais no cano a cada 90° (Norte, Sul, Leste, Oeste).

- Em cada linha, marque furos a cada 20 cm, começando a 15 cm da base.

- Intercale as linhas: Linha 1 começa em 15 cm, Linha 2 em 25 cm — padrão helicoidal.

- Total esperado: 24 a 28 bocas por torre de 2 m.

### Abertura das bocas

- Com a furadeira e broca de 32 mm, perfure o centro de cada marca.

- Aqueça a região do furo com o soprador por 20–30 segundos.

- Pressione o cano secundário (45°) de dentro para fora, moldando a boca em formato côncavo.

- Segure por 1 minuto até o PVC esfriar. Repita para todas as bocas.

## 4.2 Preparação do Vaso Base

- Faça um furo central no fundo do vaso com diâmetro de 160 mm.

- Insira o cano pelo furo, deixando 5 cm acima da borda.

- Insira os 2 vergalhões em X pelo interior do cano para estabilizar.

- Sele a emenda com silicone neutro. Aguarde 2 horas.

## 4.3 Preenchimento do Vaso — Camadas

| Camada | Material | Espessura | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª (base) | Cacos de tijolo | 5 cm | Drenagem e lastro |
| 2ª | Argila expandida | 10 cm | Drenagem e aeração |
| 3ª | Manta geotêxtil | — | Separação substrato / drenagem |
| 4ª (topo) | Terra + húmus (80/20) + adubo | Até a borda do cano | Substrato nutritivo de sustentação |

## 4.4 Preenchimento das Bocas de Plantio

Diferente do modelo hidropônico, cada boca da torre com terra é preenchida individualmente com substrato antes do plantio.

- Corte pequenos quadrados de manta geotêxtil (8×8 cm) e curve-os dentro de cada boca como um copo protetor — isso evita que a terra escorra.

- Preencha cada boca com a mistura: 75% terra vegetal + 20% húmus + 5% de adubo granulado.

- Pressione levemente o substrato para eliminar bolsões de ar, mas sem compactar demais.

- Deixe 1–2 cm livres na borda de cada boca para receber a muda.

💡  A manta geotêxtil dentro da boca é essencial. Sem ela, a terra escoa pela parte de baixo da boca na primeira rega e o substrato se perde progressivamente.

# 5. Sistema de Irrigação por Gotejamento

## 5.1 Instalação da Mangueira Principal

- Passe a mangueira de 6 mm pelo interior do cano, da base até 5 cm acima do topo.

- Em cada ponto correspondente a uma boca de plantio, insira um conector tipo T.

- Em cada ramal do T, instale uma mangueira de 15 cm levando ao gotejador na boca.

- Posicione o gotejador diretamente sobre o substrato da boca, não sobre a planta.

- Fixe as mangueiras ao cano com varetas e fitas a cada 20 cm.

💡  Na torre com terra, o gotejador deve umedecer o substrato, não molhar diretamente o caule da planta — isso previne fungos e apodrecimento.

## 5.2 Programação do Temporizador

| Período | Frequência | Duração | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Primeiros 7 dias (pós-plantio) | 2x ao dia (07h e 15h) | 10 min | Solo deve ficar úmido, nunca encharcado |
| Ciclo normal — clima ameno | 1x ao dia (07h) | 12 min | Monitorar sensor de umidade |
| Verão / calor intenso | 2x ao dia | 12 min | Aumentar se umidade < 40% |
| Inverno / dias frios | A cada 2 dias | 10 min | Solo retém mais umidade no frio |

💡  A plataforma Komtagem ajusta automaticamente o temporizador com base nas leituras do sensor de umidade do solo. O temporizador serve como backup quando o sistema estiver offline.

# 6. Instalação dos Sensores

Os sensores da Torre com Terra medem o que importa para o cultivo em substrato: umidade do solo, temperatura do ar, luz disponível e nível de água no reservatório. Todos conectam ao ESP32, que transmite os dados para a plataforma Komtagem.

## 6.1 Diagrama Geral de Conexões ESP32

| Sensor | Pino ESP32 | Interface | Alimentação |
| --- | --- | --- | --- |
| Umidade Solo — Zona 1 (bocas superiores) | GPIO 34 (ADC1) | Analógico | 3,3V |
| Umidade Solo — Zona 2 (bocas do meio) | GPIO 35 (ADC1) | Analógico | 3,3V |
| Umidade Solo — Zona 3 (bocas inferiores) | GPIO 32 (ADC1) | Analógico | 3,3V |
| Umidade Solo — Zona 4 (vaso base) | GPIO 33 (ADC1) | Analógico | 3,3V |
| DS18B20 Temperatura do Ar | GPIO 4 | OneWire | 3,3V + res. 4,7kΩ |
| BH1750 Luminosidade | SDA→GPIO21 / SCL→GPIO22 | I2C | 3,3V |
| HC-SR04 Nível de Água | Trig→GPIO5 / Echo→GPIO18 | PWM | 5V (Echo via divisor) |
| Relé da Bomba | GPIO 26 | Digital OUTPUT | 5V |

## 6.2 Sensores de Umidade do Solo (Capacitivos)

São os sensores mais importantes desta torre. Medem a umidade do substrato em 4 zonas independentes da torre, permitindo que a plataforma identifique qual parte está precisando de rega ou qual está encharcada.

### Instalação física

- Divida a torre em 4 zonas: bocas superiores (topo), bocas do meio-alto, bocas do meio-baixo e vaso base.

- Em cada zona, insira 1 sensor capacitivo no substrato de uma das bocas representativas da zona.

- O sensor deve ficar enterrado verticalmente, com a sonda (parte metálica) totalmente coberta pelo substrato.

- A parte eletrônica (placa verde com LED) deve ficar exposta ao ar, fora da boca.

- Prenda o cabo do sensor ao cano com fita hellerman para evitar que o peso solte a sonda.

### Conexão elétrica

| Pino — Sensor Umidade Capacitivo | Conectar em |
| --- | --- |
| VCC | ESP32 — 3,3V |
| GND | ESP32 — GND |
| AOUT (sinal analógico) | ESP32 — GPIO correspondente à zona (34, 35, 32 ou 33) |

### Leitura e calibração

O sensor retorna valores ADC entre 0 e 4095 (ESP32, 12 bits):

| Faixa ADC | Condição do Substrato | Ação |
| --- | --- | --- |
| 3200–4095 | Solo muito seco (< 20% umidade) | Irrigar imediatamente |
| 2400–3199 | Solo seco (20%–40%) | Programar rega nas próximas horas |
| 1400–2399 | Umidade ideal (40%–70%) | Nenhuma ação |
| 0–1399 | Solo encharcado (> 70%) | Interromper irrigação — risco de apodrecimento |

⚠️  Use obrigatoriamente sensores CAPACITIVOS (não resistivos). Os resistivos corroem em poucos meses de contato com solo úmido e geram leituras imprecisas progressivas.

## 6.3 Sensor de Temperatura do Ar (DS18B20 ou DHT22)

Mede a temperatura ambiente ao redor da torre. Faixa ideal para a maioria das hortaliças: 15°C a 28°C. Abaixo de 10°C o crescimento desacelera significativamente.

| Pino | Conectar em |
| --- | --- |
| VCC (DS18B20) | ESP32 — 3,3V |
| GND | ESP32 — GND |
| Data / DOUT | ESP32 — GPIO 4 |
| Resistor 4,7kΩ (DS18B20) | Entre Data e VCC |

💡  Posicione o sensor de temperatura na altura do meio da torre, longe de fontes de calor (janelas, lâmpadas). Leituras próximas a fontes de calor são enganosas.

## 6.4 Sensor de Luminosidade (BH1750 — I2C)

Mede a intensidade luminosa em lux. Para hortaliças de folha: 2.000 a 8.000 lux. Abaixo de 1.000 lux a plataforma gera alerta de luz insuficiente.

| Pino — BH1750 | Conectar em |
| --- | --- |
| VCC | ESP32 — 3,3V |
| GND | ESP32 — GND |
| SDA | ESP32 — GPIO 21 |
| SCL | ESP32 — GPIO 22 |
| ADDR | GND (endereço I2C 0x23) |

## 6.5 Sensor de Nível de Água (HC-SR04)

Instalado na tampa do reservatório de irrigação. Quando o nível cai abaixo de 30%, a plataforma gera alerta automático para reabastecimento.

| Pino — HC-SR04 | Conectar em | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| VCC | ESP32 — 5V | — |
| GND | ESP32 — GND | — |
| Trig | ESP32 — GPIO 5 | Sinal de disparo |
| Echo | ESP32 — GPIO 18 (via divisor) | Divisor 1kΩ + 2kΩ: 5V→3,3V obrigatório |

⚠️  O pino Echo opera em 5V mas o ESP32 suporta apenas 3,3V nos GPIOs. Sempre use o divisor de tensão (resistores 1kΩ série + 2kΩ paralelo ao GND) para evitar danos ao ESP32.

# 7. Configuração do ESP32

## 7.1 Bibliotecas Arduino Necessárias

| Biblioteca | Sensor | Instalar via Library Manager |
| --- | --- | --- |
| OneWire | DS18B20 temperatura | "OneWire" by Paul Stoffregen |
| DallasTemperature | DS18B20 temperatura | "DallasTemperature" by Miles Burton |
| BH1750 | Luminosidade BH1750 | "BH1750" by Christopher Laws |
| NewPing | HC-SR04 nível de água | "NewPing" by Tim Eckel |
| ArduinoJson | Formatação de dados para API | "ArduinoJson" by Benoit Blanchon |
| WiFi (built-in) | ESP32 WiFi | Incluída no pacote ESP32 |
| HTTPClient (built-in) | Envio para API Komtagem | Incluída no pacote ESP32 |

## 7.2 Parâmetros de Configuração

| Parâmetro | Descrição | Onde obter |
| --- | --- | --- |
| SSID da rede WiFi | Nome da rede da escola | Administrador de TI |
| Senha WiFi | Senha da rede da escola | Administrador de TI |
| ID da Torre | Código único da torre (etiqueta no cano) | Painel admin Komtagem |
| Token de autenticação | Chave de acesso à API | Painel admin Komtagem |
| Tipo de torre | "terra" (para o firmware usar limites corretos) | Pré-configurado pela equipe |
| Intervalo de leitura | Frequência de envio (padrão: 5 min) | Configurável na plataforma |

📌  A equipe Komtagem realiza o upload e configuração do firmware durante a visita de implantação. A escola não precisa programar o ESP32.

# 8. Integração com a Plataforma Komtagem

## 8.1 Primeiro Acesso e Ativação da Torre

- Acesse a plataforma no endereço fornecido pelo Komtagem.

- Use as credenciais enviadas por email para a escola.

- Vá em "Minhas Hortas" → "Adicionar Horta" → selecione o tipo "Torre com Terra".

- Insira o ID da Torre (etiqueta colada no cano PVC) e nomeie a horta.

- Selecione as turmas que terão acesso.

- Energize o ESP32 e aguarde até 10 minutos pela primeira transmissão.

- Quando aparecer "● ATIVA" no dashboard, a integração está completa.

## 8.2 Limites de Alerta — Torre com Terra

| Parâmetro | Alerta Mínimo | Alerta Máximo | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Umidade do Solo (zonas) | 40% | 75% | Irrigar (se baixa) ou suspender rega (se alta) |
| Temperatura do Ar | 12°C | 32°C | Ventilar ou proteger do frio |
| Luminosidade | 1.000 lux | — | Adicionar iluminação artificial |
| Nível do Reservatório | 30% da capacidade | — | Reabastecer o reservatório |

💡  Configure ao menos 2 responsáveis para receber alertas (professor + coordenador) para garantir que as notificações não sejam ignoradas.

## 8.3 Cadastro de Alunos e Pais

- "Usuários" → "Convidar Alunos" — insira emails ou compartilhe o link de cadastro.

- "Famílias" → "Convidar Responsáveis" → selecione a turma.

- Alunos têm acesso de leitura aos dados da torre e ao log de eventos.

- Pais têm acesso ao dashboard simplificado e ao relatório por ciclo.

# 9. Plantio e Primeiro Ciclo

## 9.1 Distribuição Sugerida de Plantas

| Posição na Torre | Plantas Recomendadas | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Bocas do topo | Cebolinha, Salsinha, Coentro | Toleram mais luz e vento |
| Bocas superiores | Alface crespa, Alface americana | Crescimento rápido — ótima para aula |
| Bocas do meio | Rúcula, Espinafre, Agrião | Preferem meia-sombra |
| Bocas inferiores | Hortelã, Manjericão, Tomilho | Preferem menos calor direto |
| Vaso base | Tomate cereja, Pimentão, Pepino | Plantas maiores, raízes profundas |

💡  A torre com terra suporta uma gama muito mais ampla de plantas que a hidropônica. Incentive alunos a pesquisar quais plantas crescem bem juntas (consórcio) como atividade pedagógica.

## 9.2 Plantio das Mudas

- Umedeça o substrato de cada boca antes do plantio — não pode estar seco.

- Faça um furo central no substrato com o dedo ou com um palito grosso.

- Insira a muda com o torrão, sem quebrar as raízes.

- Preencha os espaços ao redor da muda com substrato e pressione levemente.

- Regue devagar cada boca logo após o plantio — a primeira rega assentará o substrato.

- Registre na plataforma Komtagem: data de plantio, espécie e zona de cada muda.

## 9.3 Adubação por Ciclo

| Semana | Adubação | Quantidade por Boca | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Nenhuma — adubo inicial já incorporado | — | Deixar a muda se adaptar |
| Semana 3 | Adubo líquido foliar diluído | 5 ml por litro de rega | Aplicar durante a rega matinal |
| Semana 5 | Adubo granulado liberação lenta | 1 colher de chá | Incorporar levemente ao substrato |
| A cada ciclo | Renovar substrato (30% do volume) | — | Substrato esgota nutrientes a cada ciclo |

## 9.4 Cronograma do 1º Ciclo (30 dias)

| Semana | Atividades | Monitorar na Plataforma |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Plantio. Verificar gotejadores. Acompanhar sensor de umidade diariamente. | Umidade e temperatura |
| Semana 2 | Verificar pegamento das mudas. Remover folhas amarelas ou danificadas. | Alertas de umidade baixa |
| Semana 3 | Adubação foliar. Raleio se necessário. Fotografar o crescimento. | Luminosidade |
| Semana 4 | Adubação granulada. Primeira colheita seletiva das folhas externas. | Relatório de crescimento |
| Semana 5+ | Colheita gradual. Preparar relatório do ciclo. Planejar replantio. | Relatório automático da IA |

# 10. Manutenção e Resolução de Problemas

## 10.1 Agenda de Manutenção

| Frequência | Tarefa | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Diária | Verificar alertas na plataforma Komtagem | Professor responsável |
| Diária | Conferir visualmente o reservatório e gotejadores | Aluno de plantão |
| Semanal | Limpar a sonda dos sensores de umidade com pano úmido | Professor ou aluno senior |
| Semanal | Verificar se as bocas de plantio estão com substrato suficiente | Grupo de manutenção |
| Quinzenal | Adubação foliar líquida | Professor responsável |
| Por ciclo (30–40 dias) | Renovar 30% do substrato das bocas colhidas | Professor + alunos |
| Por ciclo | Limpeza dos gotejadores em solução de vinagre 10% | Professor ou técnico |
| Mensal | Inspeção de cabos, conectores e caixa IP65 | Komtagem ou técnico |

## 10.2 Resolução de Problemas Comuns

| Problema Observado | Causa Provável | Solução |
| --- | --- | --- |
| Folhas amareladas — base da planta | Encharcamento — raízes sem oxigênio | Reduzir irrigação. Verificar drenagem da boca |
| Folhas amareladas — pontas e bordas | Deficiência de nutrientes | Adubação foliar ou renovação do substrato |
| Substrato escorrendo da boca | Manta geotêxtil ausente ou rasgada | Colocar nova manta na boca e recompor substrato |
| Planta murchando mesmo com solo úmido | Podridão de raiz (excesso de rega prévia) | Remover planta, tratar raízes, replantar em substrato seco |
| Sensor de umidade com leitura constante | Sonda suja ou substrate compactado ao redor | Limpar a sonda e soltar o substrato ao redor |
| Gotejador entupido | Calcário ou algas no gotejador | Mergulhar em vinagre 10% por 15 min |
| ESP32 offline na plataforma | Queda de energia ou sinal WiFi fraco | Reiniciar o ESP32. Verificar sinal no local |
| Torre instável | Vergalhões soltos ou substrato insuficiente | Apertar vergalhões e adicionar terra no vaso |
| Alerta de nível de água falso | HC-SR04 desalinhado ou obstruído | Reposicionar o sensor no centro da tampa do reservatório |
| Pragas (pulgões, ácaros) | Ambiente quente e seco + falta de circulação de ar | Aplicar solução de água + sabão neutro + fumo de rolo |

# 11. Contatos e Suporte

| Canal | Contato | Disponibilidade |
| --- | --- | --- |
| Email | gotas@pedenanet.com | Resposta em até 24 horas úteis |
| Site | pedenanet.com · espacolab.com | Chat em horário comercial |
| Suporte 1º Ciclo | Acompanhamento presencial ou remoto | Agendamento prévio |
| Plataforma Komtagem | Painel → "Abrir Chamado" | 24h — SLA 48h |

Manual Técnico Komtagem · Torre com Terra · Versão 1.0 · 2025

Este documento é propriedade do EspaçoLAB · Uso exclusivo para escolas parceiras do programa Komtagem.